微處理機系統實習	Lab10

班級：資訊三乙 學號：D1210799 姓名：王建葦

一、【實驗目的】：

What was your design? What were the concepts you have used for your design?

本次實驗目的為熟悉 Timer 計時器 與 中斷（Interrupt） 的使用方式，並將其應用於
LCD 動畫播放與七段顯示器同步計時，實作「小綠人（Little Green Man）」行走動畫系統。

### Lab10-1 — 小綠人 I（基礎版）

設計一個小綠人動畫播放系統：

  - 小綠人由 6 張 64×64 bitmap 動作影格組成，依序循環播放。

  - 使用 Timer 控制動畫更新時間，預設每 1 秒切換一個動作。

  - 七段顯示器顯示小綠人行走的「累計秒數」。

  - 按下 S 鍵（5）：

    - 第一次：動畫停止，七段顯示器歸零

    - 第二次：動畫重新開始，重新計時

此實驗主要練習：

- Timer 週期性中斷

- LCD bitmap 顯示

- 七段顯示器同步計時

- 動畫播放狀態控制

### Lab10-2 — 小綠人 II（進階版）

在 Lab10-1 基礎上，加入 動畫速度控制功能：

- 保留原本 Start / Stop 功能（S 鍵）。

- 新增速度切換：

← 鍵（4）：減速

→ 鍵（6）：加速

- 動畫速度共有 4 段：

    - 2 秒 / 動作

    - 1 秒 / 動作

    - 0.5 秒 / 動作

    - 0.25 秒 / 動作

- Timer 依目前速度設定調整比較值（CMP），即時影響動畫播放速度。

本實驗整合：

- Timer 參數動態調整

- 狀態機（Running / Stop）

- 人機介面（Keypad 控制）

- 動畫與計時同步顯示

二、【遭遇的問題】：

What problems you faced during design and implementation?

- Timer 初期設定不正確，導致動畫播放速度異常（過快或不穩定）。

- 七段顯示器若與動畫更新在同一主迴圈，容易閃爍。

- 按鍵長按時會重複觸發，造成動畫不停啟動或速度狂跳。

- 動畫停止後，Timer 若未正確重置，重新開始時計時不準。

- Lab10-2 中切換速度時，動畫會瞬間跳格或延遲。

三、【解決方法】：

How did you solve the problems?

- 使用 Timer 週期性中斷 來控制動畫影格切換，避免以軟體 delay 造成不穩定。

- 將七段顯示器更新與動畫播放解耦：

  - Timer 負責秒數累計

  - 主程式僅處理狀態切換

- 加入 Key Release Detection（按鍵放開偵測），避免長按造成重複觸發。

- 在按下 S 鍵停止動畫時：

  - 清除計時變數

  - 將七段顯示歸零

  - 重設動畫索引

- 在 Lab10-2 中，使用不同的 Timer 比較值（CMP）對應不同速度，使速度切換平滑且即時。

在找尋這些問題的解決方法與問題點時，我有使用 ChatGPT 協助我找尋與解決問題。包含 實驗結報的內容修改與潤飾都有使用 ChatGPT 協助。

四、【未能解決的問題】：

Was there any problem that you were unable to solve? Why was it unsolvable?

- LCD 為單緩衝顯示，動畫切換時仍有極輕微閃爍，需雙緩衝架構才能完全解決。

- 七段顯示器僅顯示秒數，無法顯示目前動畫速度等狀態資訊。

- 若頻繁快速切換速度，動畫仍可能出現短暫不同步現象。

- Bitmap 為固定大小，無法動態縮放或旋轉，動畫變化有限。

五、【程式碼】：

Lab10-1:

Lab10-2: